Πρωτόκολλο πειράματος :

- 10sec rest phase (ο μυς χαλαρός)

- 60sec leg_extension (ισομετρική άσκηση για την παρακολούθηση του μυ)

Σε πολλούς συμμετέχοντες στο πείραμα, η φάση της άσκησης κράτησε πάνω από 60sec καθώς αρκετοί ήταν αθλητές ερασιτεχνικού επιπέδου συνεπώς, πιο γυμνασμένοι.

Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται η λίστα με τα στοιχεία των συμμετεχόντων (στον καθένα έγιναν 3 επαναλήψεις της διαδικασίας) :

|  | Ηλικία | Φύλο | Συχνότητα άσκησης (n φορές την εβδομάδα) | Διάρκεια πειράματος | Βάρος |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Marios | 21 | Α | 4 | 3 x 70sec | 18kg |
| Next | 32 | A | 2 | 3 x 60sec | 11kg |
| Nektarios | 49 | A | 2 | 2 x 60sec 1 x 55sec | 25kg |
| Vasilis | 23 | A | 3 | 1 x 70sec 2 x 60sec | 18kg 25kg |
| Brodas | 26 | A | 1 | 3 x 70sec | 1 x 11kg 2 x 18kg |
| Alexia | 23 | Γ | 1-2 | 3 x 70sec | 11kg |
| Next2 | 29 | A | 5 | 2 x 55sec 1 x 60sec | 25kg |
| Thumios | 35 | A | 4-5 | 3 x 60sec | 25kg |
| Next3 | 35 | A | 3-4 | 2 x 60sec | 18kg |
| Mitsos | 29 | A | 3 | 3 x 80sec | 2 x 18kg 1 x25kg |
| Egw | 23 | A | 2 | 3 x 70sec | 11kg |

Χρησιμοποιήθηκαν 2 αλγόριθμοι, για την αξιολόγηση της κούρασης, που βρέθηκαν στην βιβλιογραφία:

- Liu S-H, Lin C-B, Chen Y, Chen W, Huang T-S, Hsu C-Y. An EMG Patch for the Real-Time Monitoring of Muscle-Fatigue Conditions During Exercise. Sensors. 2019; 19(14):3108. https://doi.org/10.3390/s19143108 ( ονομασμένος ως algo_A)

- Qassim, H.M.; Hasan, W.Z.W.; Ramli, H.R.; Harith, H.H.; Mat, L.N.I.; Ismail, L.I. Proposed Fatigue Index for the Objective Detection of Muscle Fatigue Using Surface Electromyography and a Double-Step Binary Classifier. Sensors 2022, 22,1900. https://doi.org/10.3390/s22051900 (ονομασμένος ως algo_B)

Από τον πρώτο αλγόριθμο χρησιμοποιήθηκε ο ακόλουθος τύπος ο οποίος δίνει επίπεδο μυικής κούρασης, ωστόσο λόγω του ότι οι διαφορές στην συχνότητα είναι αρκετά μικρές δεν έδειξε ιδιαίτερα καλά αποτελέσματα

Γι’αυτό και για να επιβεβαιωθεί η κούραση με την πάροδο του χρόνου εξετάστηκε το linear regression στην Mean Frequency αλλά και στην Median Power Frequency. Εκεί πράγματι παρατηρήθηκε ότι η κλίση της ευθείας προκύπτει αρνητική που σημαίνει ότι με την πάροδο του χρόνου ο μυς αναπτύσσει όλο και περισσότερη κούραση με αποτέλεσμα η συχνότητα να πέφτει σταδιακά.

Παρακάτω παρατίθενται ενδεικτικά κάποια από τα αποτελέσματα που βρέθηκαν κατα΄την διεξαγωγή του πειράματος για τον αλγόριθμο Α.

Αθλητής νο.4

Slope of Mean Frequency (MNF): -0.08833969228579788

Slope of Median Power Frequency (MPF): -0.06386521696542269

Αθλητής νο.7

Slope of Mean Frequency (MNF): -0.015650871372715015

Slope of Median Power Frequency (MPF): -0.0707159390214704

Αθλητής νο.2:

Slope of Mean Frequency (MNF): -0.028255329446953952

Slope of Median Power Frequency (MPF): -0.012059620596206263

Αυτά τα αποτελέσματα επιβεβαιώνονται από την βιβλιογραφική εργασία που ακολουθήθηκε τα οποία παρατίθενται παρακάτω:

Παρακάτω θα παρουσιαστούν  τα αποτελέσματα για τον 2ο αλγόριθμο που χρησιμοποιήθηκε, τον αλγόριθμο Β. Αρχικά, πρόκειται για έναν αλγόριθμο με διπλό βήμα ενεργοποίησης, του οποίου η διαδικασία φαίνεται στο επόμενο διάγραμμα ροής.

Στην επιστημονική έρευνα που ακολουθήσαμε θεωρείται ως συχνότητα αποκοπής για το Low frequency Component και το High Frequency Component η 80Hz καθώς όταν ο μυς είναι σε κατάσταση non-fatigue η μέση συχνότητα κυμαίνεται στα 75-85Hz. Στο πείραμα που έγινε εξετάζονται τα 70Ηz, 75Hz, 80Hz. Παρακάτω παρτίθενται τα αποτελέσματα

Αθλητής νο.4:

Αθλητής νο.2:

Αθλητής νο.7:

Στις παραπάνω εικόνες φαίνεται όλη η διαδικασία της έρευνας που έχει γίνει για διάφορες συχνότητες καθώς και το polynomial fit του δείκτη κούρασης ο οποίος πράγματι ανεβαίνει με την πάροδο του χρόνου εφόσον και η τιμή του ΙΜΑ για το LFC ξεπερνά την τιμή του ΙΜΑ HFC με βάση την βιβλιογραφία.

Παρακάτω παρατίθεται και η σχετική εικόνα από το paper:

RMS=i=1nxi2N

IEMGI=n=0N-1EMGn

ARV=1T0Tx(t)dt

MNF=j=1MfjPjj=1MPj

j=1MDFPj= j=MDFMPj= 12j=1MPj